ШАМ - 11/600

Описание

Металлический шкаф для документов ШАМ - 11/600 Размер: 1860х600х500. Срок службы: 10 лет. ГОСТ 16371-2014 Шкаф для документов имеет одну секцию (1840х597х475 мм.). Секция имеет две двери (1820х254, 1820х270 мм.), с ребром жесткости на каждой (1660х88 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли. Дверь шкафа оборудована ригельным замком на 2 ригеля (887х5). (В комплекте к шкафу идет 2 ключа) Секция содержит четыре полки (555х455 мм.) с первым отверстием для крепления полки на расстоянии 175 мм. от крыши шкафа и расстоянием между следующими отверстиями 85 мм. (Имеется возможность установки дополнительных полок) Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол). При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.

|  | ШАМ-11/600 | 1860х600х500 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество секций,шт | 1 |
|  | Внутренние размеры отделения(ВхШхГ), мм | 1840х597х475 |
|  | Габариты крыши шкафа | 34х604х504 |
|  | Габариты цоколя шкафа | 52х600х500 |
| 2 | Количество дверей,шт | 2 |
|  | Размер правой двери (ВхШ),мм | 1820х254 |
|  | По периметру двери имеются загибы увеличивающие жесткость | 11х8 |
|  | Размер левой двери (ВхШ),мм | 1820х270 |
|  | С трех сторон двери имеются загибы увеличивающие жесткость | 11х8 |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | 1 |
|  | Размер ребра жесткости (ВхШ),мм | 1660х88 |
|  | Крепление дверей | Скрытые внутренние петли |
|  | Лента подштамповки (включенная в размеры ребра жесткости ) | 1660х19 |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | - |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм | - |
|  | Количество петлей на каждую дверь | 2 шт. |
|  | Размеры петель в высоту | 30 |
|  | Диаметр петли | 7 |
|  | Двери закрываются по принципу нахлеста на один замок | Соответствие |
|  | Открытие дверей по типу ставни | Соответствие |
|  | Система запирания | Флажково-ригельная |
| 3 | Количество полок | 4 |
|  | Расстояние от крыши шкафа до верхнего отверстия для полки, мм | 175 |
|  | Расстояние между отверстиями для полок | 85 |
|  | Размеры полки(ШхГ), мм | 555х455 |
|  | Полки устанавливаются в корпус шкафа при помощи П-образных клипов | 4 шт/полка |
|  | Габариты клипов | 6х15 |
|  | Язычок крепления клипов | 9х12 |
|  | Количество отверстий в шкафу для установки полок по высоте | 17 |
|  | Расстояние между 9 и 10 отверстием | 170 |
|  | Расстояние увеличено для возможности установки замка | Соответствие |
|  | Расстояние от цоколя шкафа до последнего отверстия крепления полки | 280 |
| 4 | Количество крепежа к полкам, шт | 12 |
| 5 | Количество ригельных замков, шт | 1 |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | 2 |
| 6 | Количество ригелей (замок),шт | 2 |
|  | Длина ригеля, мм | 887 |
|  | Диаметр ригеля, мм | 5 |
|  | Материал изготовления ригелей | углеродистая сталь |
| 7 | Соответствие ГОСТ 16371-2014 | Соответствие |
| 8 | Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. | Соответствие |
| 9 | При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. | Соответствие |
| 10 | Возможность установки дополнительных полок | Соответствие |
| 11 | Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес. | Соответствие |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойcтв, с целью улучшения его характеристик.