ШАМ – 11 - 400

Описание

Металлический шкаф для документов ШАМ – 11 - 400 Размер: 1860х850х400. Срок службы: 10 лет. ГОСТ 16371-2014 Шкаф для документов имеет одну секцию (1859х849х399мм.). Секция имеет две двери (1766х383мм.), с ребром жесткости на каждой (1660х95 мм.). Размер замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм 21*20 Размер замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм 15*13 Размер замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм 25*10 Шкаф оборудован ригельной системой запирания с магнитным фиксатором. Дверь крепится на скрытые фиксаторы(диаметр 8,5мм) с подпружиненной основой. Дверь шкафа оборудована ригельным замком на 2 ригеля (887х5). Диметр ригеля – 5 мм, направляющая ригеля 11*15*15 мм(В комплекте к шкафу идет 2 ключа). Секция содержит три полки (845х355 мм.) с первым отверстием для крепления полки на расстоянии 175 мм. от крыши шкафа и расстоянием между следующими отверстиями 85 мм. (Имеется возможность установки дополнительных полок) Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол). При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.

| № |  | ШАМ - 11 -400 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1860*850*400 |
| 1 | Количество секций | 1 |
|  | Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 1859*849*399 |
| 2 | Количество дверей, шт | 2 |
|  | Размер одной двери (В*Ш), мм | 1766*383 |
|  | Количество ребер жесткости на одной двери, шт | 1 |
|  | Размер ребра жесткости (В*Ш), мм | 1660*95 |
|  | Верхнее крепление двери | Скрытый фиксатор |
|  | Диаметр фиксатора крепления верхней двери, мм | 8,5 |
|  | Нижнее крепление двери | Скрытый фиксатор на подпружиненной основе |
|  | Диаметр фиксатора крепления нижней двери на подпружиненной основе, мм | 8,5 |
| 3 | Количество полок | 4 |
|  | Шаг регулировки полки по высоте, мм | 85 |
|  | Размер полки (Ш*Г), мм | 845*355 |
| 4 | Количество замков | 1 |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | 2 |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | 883 |
| 5 | Система запирания дверей | Ригельная с магнитным фиксатором |
|  | Длина одного ригеля, мм | 887 |
|  | Диаметр ригеля, мм | 5 |
|  | Направляющая ригеля (В*Ш*Г), мм | 11*15*15 |
|  | Наружный диаметр пластиковой вставки для уменьшения шума при запирании нижнего ригеля, мм | 17 мм |
|  | Внутренний диаметр пластиковой вставки для уменьшения шума при запирании нижнего ригеля, мм | 15 мм |
| 6 | Размер замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм | 21*20 |
| 7 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм | 15*13 |
| 8 | Размер замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм | 25*10 |
| 9 | Соответствие ГОСТ 16371-2014 | Соответствие |
| 10 | Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных иполиэфирных смол | Соответствие |
| 11 | При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8-2,85 мм длиной 13-16 мм | Соответствие |
| 12 | Металлические шкафы поставляются в разборном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку , указывающую габаритные размер, вес и наименование производителя | Соответствие |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойcтв, с целью улучшения его характеристик.